附件：

服务器及网络设备询价清单

单位：元

| 序号 | 名称 | 型号 | 参数描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数据中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心边界交换机 | H3C S6805-54HF | 1.交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpps； 2.整机提供万兆光口48个，QSFP28光口6个； 3.支持前后风道、后前风道，支持双电源，五风扇框； 4.支持INT可视化功能； 5.支持SNMP、Telnet、RMON、SSH，支持端口镜像ERSPAN； 6.每台配置双电源、五风扇、10个万兆多模光模块，4个QSFP+ 40G光模块(850nm,300m,CSR4,支持1分4)1根40G堆叠线缆。 | 6 | 台 |  |  |
| 2 | 数据中心接入交换机 | H3C S6825-54HF | 1.交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpps； 2.支持25G光口48个、100G光口6个； 3.高度1U，支持双电源、五风扇框； 4.整机最大路由地址表320K、整机最大ARP地址表270K； 5.支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN； 6.支持RIP、OSPF、ISS、BGP等IPv4路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISSv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 7.支持VRRP、支持跨设备链路聚合技术； 8.支持INT可视化功能，提供第三方测试报告并加盖厂商公章； 9. 本次配置24个25G SFP28多模光模块，2个QSFP+ 40G光模块(850nm,300m,CSR4,支持1分4)，1根40G QSFP+ 3m电缆。 | 4 | 台 |  |  |
| 3 | 存储后端交换机 | H3C S6825-54HF | 1.交换容量4.8Tbps，包转发率2000Mpps； 2.支持25G光口48个、100G光口6个； 3.高度1U，支持双电源、五风扇框； 4.整机最大路由地址表320K、整机最大ARP地址表270K； 5.支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN； 6.支持RIP、OSPF、ISS、BGP等IPv4路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISSv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 7.支持VRRP、支持跨设备链路聚合技术； 8.支持INT可视化功能； 9. 本次配置24个25G SFP28多模光模块，2个QSFP+ 40G光模块(850nm,300m,CSR4,支持1分4)，1根40G QSFP+ 3m电缆。 | 4 | 台 |  |  |
| 4 | 对象存储节点 | H3C UniServer R4900 G5 | 1.厂商资质：国际知名厂商； 2.外形：2U，标配原厂导轨 3.CPU：实配2颗Intel至强 4314(2.4GHz/16核）处理器或更高 4.内存：本地提供32根DDR4内存插槽，最大容量12TB，支持16根英特尔傲腾持久内存PMem 200系列，本次配置8*32G内存 5.硬盘：配置12个3.5寸热插拔硬盘槽位，最大可扩展至20个3.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展4个2.5寸硬盘，本次配置2块960GB SSD硬盘，12块18TB HDD硬盘，2块3.2TB NVMe SSD（混合型）硬盘 ； 6.RAID卡：配置1块SAS RAID阵列卡，4GB缓存含掉电保护； 7.I/O扩展：最高可扩展至最高可扩展至14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽； 8.本次配置4个25GE以太网接口（含25G光模块），4个千兆电口； 9.GPU卡：可选配置14块单宽企业级GPU显卡； 10.电源：2个1300W热插拔冗余电源。 | 6 | 台 |  |  |
| 5 | 块存储节点（全闪） | H3C UniServer R4900 G5 | 1.厂商资质：国际知名厂商； 2.外形：2U，标配原厂导轨 3.CPU：实配2颗Intel至强4314(2.4GHz/16核）处理器或更高 4.内存：本地提供32根DDR4内存插槽，最大容量12TB，支持16根英特尔傲腾持久内存PMem 200系列，本次配置8*32G内存； 5.硬盘：配置16个2.5寸NVME硬盘槽位，最大可扩展至37个2.5寸热插拔硬盘槽位，本次配置2块960GB SSD硬盘，12块3.2TB NVMe SSD（混合型）硬盘 ； 6.RAID卡：配置1块SAS RAID阵列卡，4GB缓存含掉电保护； 7.I/O扩展：最高可扩展至14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽； 8.本次配置4个25GE以太网接口（含25G光模块），4个千兆电口； 9.GPU卡：可选配置14块单宽企业级GPU显卡； 10.电源：2个1300W热插拔冗余电源。 | 4 | 台 |  |  |
| 6 | 块存储节点（混闪） | H3C UniServer R4900 G5 | 1.厂商资质：国际知名厂商； 2.外形：2U，标配原厂导轨 3.CPU：实配2颗Intel至强 4314(2.4GHz/16核）处理器或更高 4.内存：本地提供32根DDR4内存插槽，最大容量12TB，支持16根英特尔傲腾持久内存PMem 200系列，本次配置8*32G内存 5.硬盘：配置12个3.5寸热插拔硬盘槽位，最大可扩展至20个3.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展4个2.5寸硬盘，本次配置2块960GB SSD硬盘，12块18TB HDD硬盘，2块3.2TB NVMe SSD（混合型）硬盘 ； 6.RAID卡：配置1块SAS RAID阵列卡，4GB缓存含掉电保护； 7.I/O扩展：最高可扩展至最高可扩展至14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽； 8.本次配置4个25GE以太网接口（含25G光模块），4个千兆电口； 9.GPU卡：可选配置14块单宽企业级GPU显卡； 10.电源：2个1300W热插拔冗余电源。 | 4 | 台 |  |  |
| 7 | 云计算资源池服务器1 | H3C UniServer R4950 G5 | 1.厂商资质：国际知名厂商； 2.外形：2U，标配原厂导轨 3.CPU：实配2颗7742 (2.25GHz/64核/256MB/225W) CPU模块 4.内存：本次配置16*64G内存 5.硬盘：配置12个3.5寸热插拔硬盘槽位，最大可扩展至20个2.5寸热插拔硬盘4，4块3.2TB PCIe*Gen3 X4 NVMe 3.5in U.2（混合型）SSD UCC通用硬盘模块，8块18TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e He HDD UC通用硬盘模块； 6. RAID卡：配置1块SAS RAID阵列卡，4GB缓存含掉电保护 7.I/O扩展：最高可扩展至15个PCIe 4.0可用插槽，本次配置6端口25GB网卡含光模块，4端口千兆网卡 8.GPU卡：可选配置14块单宽企业级GPU显卡 9.电源：2个1300W热插拔冗余电源。 | 20 | 台 |  |  |
| 8 | 云计算资源池服务器2 | H3C UniServer R4960 G3 KP1 | 1.国内知名厂商，2U，标配原厂导轨； 2.国产处理器：2颗CPU(ARM架构，单颗 鲲鹏920(64核 7260))； 3.内存：1TB(16条64GB 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM内存模块)，最大支持32根DDR4内存，支持RDIMM，最大容量2TB； 4.配置12个3.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至16个3.5寸硬盘槽位，同时可扩展4个2.5寸NVMe硬盘；本次配置：2块960GB SSD、8块16T HDD、4块3.2T NVME SSD； 5.1个标配SAS RAID阵列卡；2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 6.网卡：配置3块独立双口25Gb 光纤网卡（含光模块）； 7.最多提供8个标准PCIe 4.0插槽； 8.2个900W热插拔冗余电源。 | 5 | 台 |  |  |
| 9 | 带内带外管理交换机 | H3C S5560X-54C-EI | 1. 交换容量750Gbps，包转发率250Mpps； 2. 固化千兆电口48个、万兆光口4个； 3. 支持扩展插槽1个，支持扩展2端口40GE QSFP+接口板卡、2端口万兆电接口板卡等； 4. 支持模块化双电源，模块化双风扇，前/后通风，风道可调； 5. 支持扩展独立的硬件防火墙业务板模块、防病毒业务模块； 6. 支持二层VxLAN、三层VxLAN、支持EVPN； 7. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； 8. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 9. 支持内置SmartMC智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级； 10. 每台配置4个万兆多模光模块。 | 4 | 台 |  |  |
| 10 | 前置服务器（三甲以下医疗机构） | H3C R4900 G5 | 1.厂商资质：国际知名厂商； 2.外形：1U，标配原厂导轨； 3.CPU：实配2颗Intel 3206R(1.9GHz/8核）处理器或更高； 4.内存：本地提供24根DDR4内存插槽，最大容量3TB，本次配置4*32G内存； 5.硬盘：配置4个3.5寸热插拔硬盘槽位，本次配置3块1.2T SAS HDD硬盘； 6.RAID卡：配置1块SAS RAID阵列卡，2GB缓存含掉电保护； 7.I/O扩展：最高可扩展至最高可扩展至5个PCIe 3.0标准插槽； 8.本次配置4个千兆电口； 9.GPU卡：可选配置2块单宽企业级GPU显卡 10.电源：2个550W热插拔冗余电源。 | 3 | 台 |  |  |
| 11 | 前置服务器（二甲医疗机构） | H3C R4900 G5 | 1.厂商资质：国际知名厂商； 2.外形：1U，标配原厂导轨； 3.CPU：实配1颗Intel 3206R(1.9GHz/8核）处理器或更高； 4.内存：本地提供24根DDR4内存插槽，最大容量3TB，本次配置2*32G内存 5.硬盘：配置4个3.5寸热插拔硬盘槽位，本次配置3块1.2T SAS HDD硬盘； 6.RAID卡：配置2块SAS RAID阵列卡，2GB缓存含掉电保护； 7.I/O扩展：最高可扩展至最高可扩展至5个PCIe 3.0标准插槽； 8.本次配置4个千兆电口； 9.GPU卡：可选配置2块单宽企业级GPU显卡； 10.电源：2个550W热插拔冗余电源。 | 17 | 台 |  |  |
| 12 | 前置服务器（二甲以下上医疗机构） | UNISINSIGHT AIX R4208L-G3 | 1.厂商资质：国际知名厂商； 2.外形：1U，标配原厂导轨； 3.CPU：实配1颗Intel 3206R(1.9GHz/8核）处理器或更高； 4.内存：本地提供24根DDR4内存插槽，最大容量3TB，本次配置2*32G内存； 5.硬盘：配置4个3.5寸热插拔硬盘槽位，本次配置3块1.2T SAS HDD硬盘； 6.RAID卡：配置1块SAS RAID阵列卡，2GB缓存含掉电保护； 7.I/O扩展：最高可扩展至最高可扩展至5个PCIe 3.0标准插槽； 8.本次配置4个千兆电口； 9.GPU卡：可选配置2块单宽企业级GPU显卡； 10.电源：2个550W热插拔冗余电源。 | 48 | 台 |  |  |
| 二、网络 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 专网路由器（医疗） | H3C SR6608 | 1. 支持主控板、业务板完全物理分离，主控板、业务板分布在不同的物理槽位； 2. 交换容量120Tbps，包转发率12000Mpps ； 3. 整机框业务槽位数16； 4. 支持IPV4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 5. 支持FE、GE、10GE（LAN/WAN）、155M POS/CPOS、622M POS等接口； 6. 支持WEB CACHE； 7. 支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合，提供第三方测试报告加盖原厂商公章； 9. 支持EVPN和VxLAN功能； 10. 每台配置双引擎 、双交流电源，万兆光口6个，千兆光口22个，千兆电口8个，6个千兆单模光模块，4个万兆单模光模块。 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 专网-互联网-公共互联区核心交换机 | H3C S7506X（-S） | 1. 业务模块插槽数6个，主控引擎槽数2个； 2. 交换容量 76Tbps，包转发率8600Mpps； 3. 支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电，25G端口、40G端口、100G端口； 4. 支持多虚一技术(N:1)，支持一虚多技术（1:N），支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供第三方测试报告并加盖原厂商公章； 5. 支持扩展硬件防火墙业务板插卡、硬件入侵防御系统业务板插卡、负载均衡业务板插卡（以上业务板订购信息须在产品原厂商官方网站上公布，并提供网址与截图作为证明文件）； 6. 支持Telemetry流量可视化功能； 7. 支持主流的MAC in IP技术，如EVI，实现跨三层网络的二层互联; 8.支持PC终端、哑终端、网络设备等连接元素的准入控制和权限划分，确保网络的可信可控; 9.支持VXLAN，能够实现VXLAN二三层互通; 10.支持BFD，能够实现BFD与OSPF/VRRP联动。支持BFD 3ms最小探测间隔测试； 11.支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3； 12.支持内置SmartMC智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级； 13. 每台配置冗余主控、冗余电源；每台配置16个万兆光口、24个千兆光口，4个SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)，8个光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,40km,LC)，1根万兆3米堆叠线。 | 4 | 台 |  |  |
| 15 | 州级汇聚路由器 | H3C CR16000-M8 | 1、支持主控板、交换网板、业务板完全物理分离，主控板、交换网板、业务板分布在不同的物理槽位； 2、支持独立的交换网板4个（不含主控槽位）； 3、交换容量130T，包转发率12000M； 4、整机框全物理尺寸的线卡槽位数4（非子卡槽位），不含主控、交换网板槽位; 5、支持IPV4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 6.支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； 7.设备支持框间控制和转发平面均故障时，通过MAD检测发现故障并隔离从框端口功能，需提供第三方测试报告并加盖原厂商公章； 8.设备具备SRv6能力，具备SRv6 Ready证书； 9.具备IPv6能力，具备IPv6 Ready II证书； 10、每台配置双引擎、双电源，24个千兆光口，10个万兆光口，4个SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)光模块，2个SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)光模块，1根5米万兆SFP+堆叠电缆。 | 2 | 台 |  |  |
| 16 | 州级汇聚核心交换机 | H3C S10508X | 1. 交换容量510Tbps，包转发率96000Mpps； 2. 提供业务板插槽数8个，独立交换网板槽位数5个，主控引擎槽位数2个； 3. 支持多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板；业务板卡与交换网板采用完全正交设计（槽位互相垂直）； 4. 支持RIP、OSPF、BGP、ISIS、OSPFv3、ISISv6； 5. 支持多虚一技术(N:1)，支持一虚多技术（1:N），支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用； 6. 支持扩展硬件防火墙业务板插卡、硬件入侵防御系统业务板插卡、负载均衡业务板插卡； 9. 支持 INT 流量可视化功能，提供第三方测试报告并加盖原厂商公章； 8. 支持VXLAN网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通； 9. 支持 INT 流量可视化功能； 10. 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3； 11. 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，提供第三方测试报告并加盖原厂商公章； 12. 每台配置冗余主控、冗余电源、5块交换网板，24个万兆光口，20个SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)光模块，1根3米万兆SFP+堆叠电缆。 | 2 | 台 |  |  |
| 17 | 网管系统 | H3C iMC-智能管理平台标准版 | 1、自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等； 2、多平台支持：支持Windows、Linux平台、麒麟等国产操作系统，及MS SQL、Oracle、达梦等数据库，支持B/S架构； 3、支持自定义用户主页：管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面（提供截图证明材料） 4、用户分权管理：可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理； 5、支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能； 6、提供直观的设备的面板视图：支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能； 7、IPv6管理：支持IPv6环境下的资源、性能、告警、拓扑、面板管理，包括纯IPv6组网和双栈组网； 8、IP地址自动扫描：实现网络IP地址自动扫描、统计、分配和管理，同时允许用户手工分配和管理IP地址，以达到更加灵活的分配管理； 9、支持以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理，查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定VLAN通过（提供截图证明材料） 10.配置硬件服务器，1000个设备管理授权。 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 县级汇聚路由器 | H3C SR6608 | 1. 支持主控板、业务板完全物理分离，主控板、业务板分布在不同的物理槽位； 2. 交换容量120Tbps，包转发率12000Mpps ； 3. 整机框业务槽位数16； 4. 支持IPV4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 5. 支持FE、GE、10GE（LAN/WAN）、155M POS/CPOS、622M POS等接口； 6. 支持WEB CACHE，提供第三方权威测试报告并加盖原厂商公章； 7. 支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； 8. 设备支持NAT64功能，NAT66功能，以满足未来向IPv6过渡的要求； 9. 支持EVPN和VxLAN功能； 10. 每台配置双引擎 、双交流电源，万兆光口6个，千兆光口14个，千兆电口8个，2个SFP+ 万兆(1310nm,10km,LC)光模块，2个仟兆SFP-GE(1310nm,10km,LC)光模块。 | 17 | 台 |  |  |
| 19 | 路由器（三甲以医疗机构） | H3C MSR3640-X1-HI | 1. 交换容量260Gbps，包转发率400Mpps； 2. 提供25G光接口4个，千兆电接口10个、万兆光接口16个； 3. 提供接口模块插槽数8个，冗余交流可插拔模块化电源； 4. 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS等路由协议； 5. 支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等； 6. 支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略； 7. 支持对HTTP/FTP等TCP业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率，提供第三方测试报告并加盖原厂商公章； 8. 支持Segment Routing，控制流量按照预先设置的网络节点逐跳转发； 9. 支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备； 10.支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON； 11.配置2个千兆单模光模块。 | 3 | 台 |  |  |
| 20 | 路由器（二甲医疗机构） | H3C MSR3640-X1 | 1. 包转发率60Mpps、交换容量260Gbps； 2. 提供千兆电口9个（其中千兆combo口1个），万兆光口5个； 3. 提供接口模块插槽数8个，冗余交流电源； 4. 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS等路由协议； 5. 支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等； 6. 支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略； 7. 支持对HTTP/FTP等TCP业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率； 8. 支持Segment Routing，控制流量按照预先设置的网络节点逐跳转发； 9. 支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备，提供第三方测试报告并加盖原厂商公章； 10.支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON。 | 17 | 台 |  |  |
| 21 | 路由器1（二甲以下医疗机构） | H3C MSR2630E-X1 | 1. 包转发率20Mpps； 2. 提供千兆电口8个、千兆combo口2个、万兆光口3个； 3. 提供接口模块插槽数2个，内置交流电源； 4. 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS等路由协议； 5. 支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等； 6. 支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略； 7. 支持对HTTP/FTP等TCP业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率； 8. 支持Segment Routing，控制流量按照预先设置的网络节点逐跳转发； 9. 支持Web cache技术，提高用户访问网站的速度及响应时间； 10.支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON。 | 32 | 台 |  |  |
| 22 | 路由器2（二甲以下医疗机构） | H3C MSR2600-15-X1 | 1.包转发率3Mpps； 2.提供千兆电口13个、千兆光口2个； 3.提供接口模块插槽数2个，内置交流电源； 4.支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS等路由协议； 5.支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等； 6. 支持Segment Routing，控制流量按照预先设置的网络节点逐跳转发； | 16 | 台 |  |  |
| 23 | 路由器3（乡镇卫生院） | H3C MSR2600-15-X1 | 1.包转发率3Mpps； 2.提供千兆电口13个、千兆光口2个； 3.提供接口模块插槽数2个，内置交流电源； 4.支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS等路由协议； 5.支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等； 6. 支持Segment Routing，控制流量按照预先设置的网络节点逐跳转发； | 232 | 台 |  |  |
| 24 | 总计 |  |  |  |  |  |  |